	Опрессовка системы турбонаддува



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Тестер для систем турбонаддува -V.A.G 1687-



	  

Адаптер -V.A.G 1687/10-


	  
	[image: image1.png]V.A.G 1687

WOD-10827







	–  

	Отсоединить всасывающий шланг -1- от воздушного фильтра.



	–  

Вставить адаптер -1687/10- в рукав воздухозаборника -1- и закрепить его хомутом.

Подготовить тестер для систем турбонаддува -V.A.G 1687- следующим образом:


	  
	[image: image2.png]N21-10146







	–  

	Полностью выкрутить клапан регулировки давления -2- и закрыть вентили -3- и -4-.



	[image: image3.png]


  Инструкция

Для прокручивания клапана регулировки давления -2- регулятор необходимо потянуть вверх.


	  
	[image: image4.png]V.A.G 1687

/°ﬁ
5

6 VET0168







	–  

	Подключить тестер для систем турбонаддува -V.A.G 1687-, как показано на адаптере -1687/10-.



	
	  
	[image: image5.png]N21-10146







	–  

	Подсоединить напорный воздушный шланг -1- (для подачи сжатого воздуха) к тестеру для систем турбонаддува -V.A.G 1687-.



	[image: image6.png]


  Инструкция

Если в смотровом отверстии находится вода, ее следует слить через дренажный винт -6-.

–  

Открыть вентиль -3-.

–  

С помощью клапана регулировки давления -2- отрегулировать давление на 0,5 бар.

[image: image7.jpg]


  Осторожно!

Давление должно быть не выше 0,5 бар! Слишком высокое давление может привести к повреждениям двигателя.

–  

Открыть вентиль -4- и подождать, пока наполнится тестируемый контур. Подрегулировать давление при необходимости до 0,5 бар.

–  

Проверить систему турбонаддува визуально, на слух, а также с помощью стандартного спрея для выявления утечек или ультразвукового тестера -V.A.G 1842- на предмет негерметичных мест.

[image: image8.png]


  Инструкция

  

Незначительные неплотности допустимы в области всасывания турбонагнетателя, так как всасывающие шланги не рассчитаны на избыточное давление.

  

Небольшой объем воздуха попадает через клапаны в двигатель. По этой причине невозможна проверка остаточного давления.

  

Эксплуатация ультразвукового тестера -V.A.G 1842- → Руководство по эксплуатации.

  

Если были обнаружены негерметичные места, то при выполнении монтажных работ соблюдать указания по системе турбонаддува → Глава.

  

Перед демонтажем адаптеров убрать давление в контуре, сняв соединительную муфту с адаптера -1687/10-.


	  
	[image: image9.png]V.A.G 1687

/°ﬁ
5

6 VET0168







