	Проверка давления подачи тандемного насоса 



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Манометр для насоса тандемного типа -VAS 5187-



	
	  
	[image: image1.png]VAS 5187

WO 0387







	  

	Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331-



	  

Тестер -VAS 5051-

  

Диагностический кабель -VAS 5051/6A-

Условие проверки

Температура охлаждающей жидкости должна быть не менее 85 °C.

Насос-форсунки исправны

Топливный фильтр и топливные магистрали не засорены.

Порядок выполнения работ

–  

Снять кожух двигателя → Илл..


	  
	[image: image2.png]V.A.G 1331

Woo-04z7







	–  

	Выкрутить пробку -стрелка-.



	
	  
	[image: image3.png]





	–  

	Подсоединить контрольный прибор тандемного насоса -VAS 5187- при необходимости, с адаптером -VAS 5187/7-, или полым винтом с уплотнениями -VAS 5187/1A-, как показано на рисунке.



	–  

Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу.

–  

Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать режим работы „Fahrzeug-Eigendiagnose/Режим самодиагностики“.

–  

Нажать на сенсорном дисплее кнопку „01 - Motorelektronik/01 - Электроника двигателя“.

–  

Нажать диагностическую функцию „08 - Messwerteblock lesen/08 - считать блоки измеряемых величин“.

–  

С помощью цифр на клавиатуре задать группу приборов „1“ и подтвердить ввод кнопкой Q.

–  

Считать величину оборотов двигателя в поле индикации „1“.

–  

Поднять обороты двигателя до 4000 об/мин.

–  

Наблюдать за показаниями давления манометра.

Заданное значение: 7,5 бар

Если заданное значение не достигается:

–  

Заменить топливный фильтр.

–  

Повторить проверку.

Если номинальное значение все еще не достигается:

–  

Пережать трубку обратную топливную магистраль между топливным фильтром и насосом тандемного типа с помощью зажима для шланга.

–  

Поднять обороты двигателя до 4000 об/мин.

–  

Наблюдать за показаниями давления манометра.

Заданное значение: мин. 7,5 бар

Если заданное значение не достигается:

Потеря давления на насос-форсунках.

–  

Заменить уплотнительные кольца круглого сечения насос-форсунок.

Если заданное значение не достигается:

–  

Заменить насос тандемного типа. → Глава
[image: image4.png]


  Инструкция

После отсоединения измерительного устройства затянуть пробку с моментом 25 Нм. Заменить уплотнительное кольцо.


	  
	[image: image5.png]~
\_—VAS 5187







